T.P. Installation des systèmes électroniques                                  60h

Contenu:

- Sécurité, protection, risques électriques et caisse à outils				(8h)

- Conducteurs, câbles basse tension (BT), épissure et soudage des câbles		(4h)

- Conduits plastiques souples et rigides, boites de connexion				(4h)

- Symboles, normes et règles d’installation						(4h)

- Circuits d’éclairage simple, double et triple allumage				(4h)

- Eclairage va-et-vient 									(4h)

- Télé rupteur										(4h)

- Minuterie										(4h)

- Sonneries électriques commandées par relais						(4h)

- Commutateur inverseur								(4h)

- Interphones										(4h)

- Vidéophones										(4h)

- Alarme anti-intrusion									(4h)

- Système de sécurité incendie								(4h)

Fiche 1: Sécurité, protection, risques électriques et caisse à outils		 (8h)

Objectifs:

- Exécuter un travail en tenant compte de la sécurité de soi-même et des autres.

- Reconnaître et prévenir les risques de manipulation et d’utilisation du matériel.

- Appliquer les premiers soins en cas d’accident, dans les limites autorisées.

- Reconnaître et énumérer les outils et l’appareillage nécessaires pour une tâche.

- Reconnaître l’utilisation spécifique de chaque outil et appareil.

- Prendre soin des outils et les garder en bon état.

Syllabus:

- Utilisation sûre des outils manuels ou des machines dans un atelier ou sur le chantier.

- Procédures de sécurité associées aux opérations de coupe, filetage, brasage et rivetage.

- Dangers associés au contact avec les matériaux irritants ou à l’inhalation de fumées toxiques.

- Dangers associés au travail sur des systèmes mis sous tension ou a proximité de tels systèmes.

- Coupure et isolation des circuits.

- Premiers soins à offrir en cas de brûlure, coupure, meurtrissure, chute et chocs électriques.

- Usage, maintenance et fonction propre des outils et appareils suivants:

Tournevis - marteau - pince universelle - pince cisaille - couteau d’électricien - mètre pliant - scie à métaux - scie à bois - niveau à bulle - pince coupante - ciseaux - pince à dénuder - ampèremètre - multimètre - pince ampère métrique - pied à coulisse - palmer.

Travaux pratiques:

- Expliquer et discuter en utilisant des photos, figures, schémas, appareils de projection ou autre, les différents moyens de sécurité

- Exécuter quelques exemples de sécurité en utilisant un matériel convenable.

- Usage et maintenance des différents outils.

- Utilisation du voltmètre, de l’ampèremètre, du multimètre.

- Utilisation du multimètre pour la détection des courts-circuits et des circuits ouverts.

Durée 4h:

- 2 heure de technologie

- 6 heures de TP

Fiche 2: Conducteurs, câbles basse tension (BT), épissure et soudage des câbles       (4h)

Objectifs:

- Etre capable de décoder les désignations normalisées des conducteurs et câbles.

- Connaître et interpréter les caractéristiques électriques et mécaniques des câbles, pour effectuer leur choix en fonction des échantillons.

- Etre capable d’effectuer les connexions et les dérivations des câbles d’une manière parfaite:

- par boîte de dérivation

- par épissure et soudage

Syllabus:

- Conducteur isolé - câble unipolaire - câble multiconducteur

- Ame massive ou câblée, rigide ou souple

- Câble armé avec un feuillard d’acier

- Enveloppe isolante et gaines des câbles.

Matériel utilisé:

- Conducteurs et câbles sus-mentionnés

- Fils d’étain

- Boite de résine

- Fer à souder

Travaux Pratiques:

- Couper les extrémités des câbles mentionnés ci-dessus, les dénuder et raccorder les gaines isolantes.

- Connexion des câbles - boîte de dérivation

- Etamage et soudage des extrémités du câble

N.B. : Utiliser des câbles à âme rigide, à âme souple, à âme câblée

Durée 4h:

- 1 heure de technologie

- 3 heures de TP

Fiche 3 : Conduits plastiques souples et rigides, boites de connexion 	(4h)

Objectifs:

- Connaître l’utilisation des conduits plastiques, souples et rigides avec leurs domaines d’utilisation

- Choisir et utiliser les accessoires nécessaires, té, boite de dérivation, etc.

- Fixer les rayons de courbure admissibles

Travaux pratiques:

- Coupage et limage des conduits plastiques rigides et souples.

- Etude de la courbure des conduits

- Fixation et installation des conduits souples et rigides

- Utilisation des accessoires nécessaires

- Réaliser une installation avec conduit plastique rigide à plusieurs branches, dérivations et courbures.

- Réaliser une installation avec conduit plastique, souple, à plusieurs branches et dérivations.

Matériel utilisé:

- Tube plastique souple de diamètre 13mm

- Tube plastique rigide de diamètre 13 mm

- Boites de dérivation - Tés et coudes

- Attaches de fixation

- Vis

- Ressort pour la réalisation des courbures

- Perceuse pour la fixation sur mur

Durée 4h:	- 1 heure de technologie

- 3 heures de TP

Fiche 4: Symboles, normes et règles d’installation 			(4h)

Objectifs:

- Reconnaître les symboles électriques et électroniques utilisés

- Reconnaître les normes et les règles d’installations électriques et électroniques

Travaux pratiques:

- Expliquer et discuter en utilisant des photos, figures, schémas, appareils de projection ou autre, les différents symboles, normes et règles d’installation

Durée 4h:

- 2 heures de technologie

- 2 heures de TP

Fiche 5: Circuits d’éclairage simple, double et triple allumage			  (4h)

(3 lampes simples + prise)

Objectifs:

- Etre capable d’exécuter l’installation d’éclairage de 3 lampes simples avec une prise de courant

- Etre capable de dépanner l’installation en cas de panne

- Etre capable d’exécuter les installations à double allumage - Eclairage d’un lustre

- Etre capable d’exécuter les installations à triple allumage - Eclairage d’un lustre

- Etre capable de dépanner les installations en cas de panne

Travaux pratiques:

- Réaliser l’installation d’éclairage double allumage avec l’installation d’une prise de courant sur une planchette en bois.

- Réaliser l’installation d’éclairage triple allumage avec l’installation d’une prise de courant sur une planchette en bois.

Matériel utilisé:

- 3 douilles à baillonettes

- 3 interrupteurs double allumage

- 1 prise de courant

- 10 m de fil électrique NYA 1,5 mm2

- Attaches de fixation

- 3 lampes

- 1 jonction de connexion

Durée 4h:	- 1 heure de technologie

- 3 heures de TP

Fiche 6:    Circuit d’éclairage va-et-vient				 (4h)

(avec prise sous tube plastique rigide sur mur)

Objectifs:

- Etre capable de réaliser le circuit d’éclairage “va-et-vient” avec prise et de dépanner l’installation en cas de panne

- Etre capable de réaliser des installations sous tube sur mur

Travaux pratiques:

- Réaliser l’installation d’éclairage du circuit va-et-vient + prise, sous tube plastique rigide sur mur

Matériel utilisé:

- Tube plastique rigide de diamètre 13mm

- 2 douilles à baillonnettes

- 1 interrupteur va-et-vient

- 1 prise

- 10m fil électrique NYA 1,5 mm2

- Vis et attaches de fixation

- Boites de dérivation

- Ressort pour réaliser les coudes

- Une perceuse électrique

- Une jonction de connexion

Durée 4h:	- 1 heure de technologie

- 3 heures de TP

Fiche 7:   Télé rupteur 								 (4h)

Objectifs:

- Commander électriquement par impulsion et de plusieurs endroits, la fermeture ou l’ouverture d’un interrupteur

- Réussir à établir ou interrompre de plusieurs endroits un circuit électrique

Travaux pratiques:

- Réaliser l’installation électrique d’un télérupteur commandé de 3 endroits différents, et qui permet l’éclairage de 3 lampes, sur planchette et en câblage

Matériel Utilisé:

- 1 télérupteur

- 3 boutons poussoirs

- 3 douilles et leurs lampes

- Fil électrique NYA 1,5mm2

- Attaches de fixation

- Vis à bois

- 1 jonction de connexion

Durée 4h:	- 1 heure de technologie

- 3 heures de TP

Fiche 8: Minuterie  								 (4h)

Objectifs:

- Connatre le fonctionnement de différents types de minuteries d’escalier

- Exécuter leurs installations et dépanner les circuits en cas de panne

Matériel utilisé:

- Une minuterie 220V

- 3 boutons poussoirs

- 3 douilles et leurs lampes

- Fil électrique NYA 1,5mm2

- Vis et attaches de fixation

- Une jonction

Travaux pratiques:

- Installer une minuterie électrique commandée de 3 endroits différents, et qui allume 3 lampes à la fois. Travaux en câblage et sur panneau en bois

Durée 4h:	- 1 heure de technologie

- 3 heures de TP

Fiche 9: Sonneries électriques commandées par relais 			 (4h)

Objectifs:

- Commander une ou plusieurs sonneries simultanément par l’intermédiaire d’un relais alimenté en très basse tension

Travaux pratiques:

- Exécuter l’installation de 2 sonneries commandées par un relais 12V alternatifs de 2 endroits différents. Travaux sur panneau en bois

Matériel utilisé:

- Un relais 12V alternatifs

- Un transformateur 220/12V

- Deux sonneries 12V

- Deux boutons poussoirs

- Fil électrique NYA 0,78mm2

- Vis et attaches de fixation

- Une jonction

Durée 4h:	- 1 heure de technologie

- 3 heures de TP

Fiche 10: Commutateurs inverseurs						 (4h)

Objectifs:

- Monter et dépanner les commutateurs inverseurs.

Travaux pratiques:

- Monter un sectionneur inverseur à 2 pôles pour commander 2 circuits différents (2 lampes par exemple)

Matériel utilisé:

- Sectionneur inverseur à 2 pôles

Durée 4h:

- 1 heure de technologie

- 3 heures de TP

Fiche 11:    Interphones								(4h)

Objectifs:

- Identifier le fonctionnement et l’utilisation d’un interphone

- Faire l’installation et le dépannage d’un tel système

Syllabus:

- Présentation et fonctionnement

- Analyse fonctionnelle

- Choix du matériel

- Câbles et connecteurs

Travaux pratiques:

A partir d’un cahier des charges et des catalogues donnés, l’élève doit:

- Dessiner le schéma de raccordement du système.

- Choisir le matériel.

- Réaliser pratiquement l’installation et le raccordement du système.

Travaux exécutés en câblage sur panneau en bois.

Durée 4h:	- 1 heure de technologie

- 3 heures de TP

Fiche 12: Vidéophones								(4h)

Objectifs:

- Identifier le fonctionnement et l’utilisation d’un vidéophone

- Faire l’installation et le dépannage d’un tel système

Syllabus:

- Présentation et fonctionnement

- Analyse fonctionnelle

- Choix du matériel

- Câbles et connecteurs

Travaux pratiques:

A partir d’un cahier des charges et des catalogues donnés, l’élève doit:

- Dessiner le schéma de raccordement du système.

- Choisir le matériel.

- Réaliser pratiquement l’installation et le raccordement du système.

Travaux exécutés en câblage sur panneau en bois.

Durée 4h:	- 1 heure de technologie

- 3 heures de TP

Fiche 13: Alarme anti-intrusion							(4h)

Objectifs:

- Etre capable de choisir les composants nécessaires pour l’installation

- Etre capable de dessiner le schéma de raccordement

- Etre capable d’effectuer les installations d’une manière parfaite

Syllabus:

- Le rôle et les fonctions d’une alarme anti-intrusion

- Les détecteurs d’intrusion

- Les câbles utilisés

- La règlementation

Travaux Pratiques:

A partir d’un cahier des charges et des catalogues donnés, l’élève doit réaliser les étapes suivantes:

- Argumenter le choix d’une alarme anti-intrusion

- Décoder les informations nécessaires à l’installation

- Raccorder les composants de l’installation

- Configurer l’alarme anti-intrusion

Durée 12h:

- 1 heure de technologie

-3 heures de TP

Fiche 14: Système de sécurité incendie (SSI)				(4h)

Objectifs:

- Etre capable de choisir le matériel nécessaire pour l’installation

- Etre capable de dessiner le schéma de raccordement

- Etre capable d’effectuer les installations d’une manière parfaite

Syllabus:

- Le rôle et les fonctions d’un système de sécurité d’incendie

- Les types et les catégories d’établissements

- La composition du SSI

- Le choix du matériel utilisé dans le SDI

- Le choix du matériel utilisé dans le SMSI

Travaux Pratiques:

A partir d’un cahier des charges et des catalogues donnés, l’élève doit réaliser les étapes suivantes:

- Argumenter le choix d’un SSI

- Décoder les informations nécessaires à l’installation

- Raccorder les composants de l’installation

- Configurer le SSI

Durée 12h:

- 1 heure de technologie

-3 heures de TP