BT3

Climatisation

T.P. Système de chauffage

| T.P. SYSTEMES DE CHAUFFAGE | 60 heures |
| --- | --- |

Objectifs :

Au terme de ce T.P.,l'élève devrait être capable de :

- Etablir le bilan énergétique, température moyenne, et coefficient global de transfert

d'un échangeur de chaleur à tubes concentrés.

- Monter, démonter, et entretenir un chauffage individuel, central.

- Monter, démonter, et entretenir une petite installation d'eau chaude sanitaire.

- Monter, démonter, et entretenir un adoucisseur d'eau.

- Identifier la technologie des capteurs solaires, à eau, à air, et réaliser le montage des différents

Eléments.

- Rassembler les éléments constitutifs d'un système solaire de production d'eau chaude sanitaire: capteur, réservoir de stockage, pompe, appoint, régulation, vannes, vase d'expansion, clapets anti-retour.

BT3

Climatisation

T.P. Système de chauffage

T.P. 1

ECHANGEUR DE CHALEUR A TUBES CONCENTRIQUES

Objectifs :

- Ce T.P. permet d'étudier un échangeur de chaleur à tubes concentriques en

faisant la détermination du coefficient global de transfert de chaleur.

Syllabus :

1- Description : l'eau chaude en provenance du réservoir chauffant, circule dans le tube intérieur, alors que l'eau froide , branchée à partir du réseau, s'écoule dans l'anneau, en parallèle ou à contre-courant de l'eau chaude.

2- Expériences et mesures :

2.1  Détermination des bilans énergétiques

2.2  Estimation de la différence de températures moyennes

2.3  Détermination du coefficient global de transfert de chaleur

2.4  Examen de l'effet du débit d'eau sur le coefficient global de transfert de chaleur

BT3

Climatisation

T.P. Système de chauffage

T.P. 2

CHAUFFAGE INDIVIDUEL.

Objectif :

- Monter, démonter et entretenir des systèmes par pièce électrique et pompe à chaleur.

Syllabus :

1. Chauffage électrique

1.1 Règles de sécurité à prendre

1.2 Montage et démarrage et entretien d'un radiateur chauffant électrique

1.3 Evaluation du bilan énergétique et consommation électrique

2. Pompe à chaleur.

2.1 Montage et démontage et entretien d'une pompe à chaleur

2.2 Evaluation du bilan énergique et consommation électrique

BT3

Climatisation

T.P. Système de chauffage

T.P. 3

CHAUFFAGE CENTRAL

Objectif :

- Etudier le coefficient d'échange de différents types d'éléments chauffants

ainsi que les caractéristiques d'une chaudière.

Syllabus :

1- Description : Ce banc d'essai est formé d'une chaudière à mazout et différentes sortes de corps de

chauffe tels que :

1.1 Radiateurs en acier

1.2 Radiateurs d'alliage aluminium

1.3 Radiateurs en fonte

1.4 Un convecteur

1.5 Un aérotherme mural

2- Expériences et mesures

2.1 Détermination du coefficient de transfert de chaleur K. pour chaque corps de chauffe

2.2 Détermination de la puissance dissipée en fonction de la température d'entrée

2.3 Le tirage de la cheminée

2.4 Les pertes dans les fumées en fonction de leur teneur en CO2
	2.5 Le réglage de la chaudière

2.6 Le rendement de combustion

BT3

Climatisation

T.P. Système de chauffage

T.P. 4

EAU CHAUDE SANITAIRE.

Objectif :

- Monter, démonter, et entretenir une petite installation d'eau chaude sanitaire.

Syllabus :

1- Description : Ce banc d'essai comprend un accumulateur électrique, une pompe de

circulation, et des thermomètres de mesures avec débitmètres.

2- Expériences et mesures :

2.1 Montage, démontage et entretien du système

2.2 Evaluation du bilan énergétique (consommation électrique en fonction de la

consommation en eau chaude sanitaire

BT3

Climatisation

T.P. Système de chauffage

T.P. 5

ADOUCISSEUR D'EAU

Objectif :

- Monter, démonter, et entretenir un adoucisseur d'eau (à échange d'ions.).

Syllabus :

1-Description : Ce système est complet comprenant:

1.1 Réservoir de stockage

1.2 Réservoir de sel

1.3 Débitmètre

1.4 Minuterie (Timer)

2- Expérience :

2.1 Fonctionnement du système

2.2 Réglage de l'auto-lavage en fonction  du consommateur

2.3 Entretien

BT3

Climatisation

T.P. Système de chauffage

T.P. 6

TEST D'UN CAPTEUR SOLAIRE A EAU

Objectifs :

- Etudier les paramètres de fonctionnement en ensoleillement réel d’un capteur à eau.

- Déterminer le rendement d’un capteur.

Matériel :

1- Un capteur plan à eau

2. Un pyranomètre permettant la mesure de la puissance incidente globale et la valeur

intégrée

3. Un thermomètre- anémomètre pour l'air ambiant

4. Une console de mesure intégrée au système de préchauffage de l'eau permettant la

mesure de la température d'entrée et de sortie de l'eau dans les capteurs à eau

4. Un support inclinable et orientable

Travaux pratiques :

1- Evaluer en insolation naturelle la puissance délivrée par un capteur

2- Evaluer le rendement d'un capteur

3	- Déterminer l'influence de l'orientation et de l'inclinaison sur la puissance délivrée

4- Mesurer les températures du liquide et de l'air, l'éclairement solaire global, la vitesse

du vent et les débits

BT3

Climatisation

T.P. Système de chauffage

T.P. 7

MONTAGE DES SYSTEMES CAPTEUR - ECHANGEUR - STOCKAGE

DIFFERENTS MODES DE FONCTIONNEMENT

Objectifs :

- Réaliser le montage des systèmes de capteur-échangeur, réservoir de stockage,

et pompe à débit réglable, et corriger les anomalies de fonctionnement.

Matériel :

1- Un système à circulation naturelle

2- Un système à circulation forcée

3- Un système à un fluide, stockage sans échangeur

4- Un système à deux fluides, stockage à échangeur

5- Une pompe à circulation à débit réglable

6-Une console de mesure intégrée au système de préchauffage de l'eau permettant la

mesure de la température d'entrée et de sortie de l'eau dans les capteurs à eau

Travaux pratiques :

- Réaliser le montage d'un système capteur, échangeur, réservoir de stockage, et pompe à

débit réglable

- Faire fonctionner des systèmes avec différents systèmes de stockage

- Détecter et corriger les anomalies de fonctionnement des différents systèmes

BT3

Climatisation

T.P. Système de chauffage

METHODOLOGIE :

- Utiliser des schémas clairs en couleur pour mieux illustrer la matière.

- Utiliser des diapositives pour mieux illustrer la matière.

- Donner des exemples pratiques de la vie professionnelle tant que possible comme application directe de la matière.

- Organiser des visites à des entreprises et des chantiers, et demander aux élèves de rédiger un rapport de visite qui sera commenté et analysé en classe.

- Faire préparer par le professeur un manuel des travaux pratiques, et le distribuer aux élèves.

- Faire préparer à l’avance par les élèves la séance de travaux pratiques.

- Faire exécuter par les élèves le travail demandé, contrôlé et corrigé par l’enseignant : la qualité et la précision de l’exécution, l’utilisation du matériel et outillage adéquats, le respect des règles d’hygiène et de sécurité professionnelle.

- Insister sur la présentation des rapports faits par les élèves.

- Faire présenter aux élèves des fiches techniques des équipements, des outils, et des produits.