BT3

Climatisation

T.P. Système de refroidissement

| T.P. SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT | 90 heures |
| --- | --- |

Objectifs :

Au terme de ces T. P., l'élève devrait être capable de :

-	Identifier les différents types de ventilateurs et établir leurs caractéristiques.

-	Identifier et décrire les principaux organes utilisés pour le contrôle des systèmes de

refroidissement.

-	Installer, faire fonctionner et entretenir :

Un système unitaire,

Un système split,

Un système central de refroidissement,

Un système d'eau froide (Chiller),

Un système de conditionnement monobloc,

Un climatiseur automobile,

Un réfrigérateur,

-	Installer, faire fonctionner, et entretenir un système de refroidissement d'une chambre froide.

-	Installer, faire fonctionner, et entretenir une pompe à chaleur air-eau et eau-air.

BT3

Climatisation

T.P. Système de refroidissement

T.P. 1

BANC D'ESSAI D'UN VENTILATEUR CENTRIFUGE

Objectifs :

- Déterminer les caractéristiques d'un ventilateur centrifuge en mesurant la pression

totale, le débit d'air, la puissance absorbée, et le rendement.

Travaux pratiques :

1-  Expérience : Le ventilateur aspire l'air de l'atmosphère par l'intermédiaire d'une tuyauterie

normalisée,  à travers un stabilisateur d'écoulement et un diffuseur. Le refoulement est réglé

par une vanne.

Les pressions à l'aspiration et au refoulement sont mesurées au moyen d'un manomètre.

2- Mesures : On devra mesurer :

2.1 Pression totale

2.2 Débit d'air

2.3 Puissance absorbée

2.4 Rendement

Matériel :

- Un banc d'essai comprenant un ventilateur centrifuge avec roues interchangeables,

avec moteur électrique (à courant continu), et vitesse réglable au moyen d'un circuit électronique.

BT3

Climatisation

T.P. Système de refroidissement

T.P. 2

BANC D'ESSAI DE VENTILATEUR AXIAL

Objectif :

- Déterminer et de mesurer les caractéristiques d'un ventilateur axial.

Travaux pratiques :

1- Expériences et mesures : Le banc d'essai permet la détermination des courbes caractéristiques en mesurant :

1.1 La vitesse de rotation du ventilateur

1.2 La pression en amont et en aval du ventilateur

1.3 Le débit (par réglage d'un diaphragme)

Matériel :

1- Description : Le ventilateur est entraîné par un moteur à courant continu à vitesse variable commandé par un circuit électronique; la pression  est mesurée par un micro-manomètre de précision.

BT3

Climatisation

T.P. Système de refroidissement

T.P. 3

SYSTEMES D'EAU GLACEE

Objectifs :

- Identifier la construction , exploiter, et entretenir un système d'eau glacée

(Chiller).

Travaux pratiques :

1- Système d'eau glacée (Chiller)

1.1 Faire identifier les principaux organes composant d'un Chiller

1.2 Faire la simulation d'un chargement et un déchargement  d'un petit appareil

"Chiller" avec toutes les précautions à prendre

1.3 Faire identifier les principaux organes de contrôle sur circuit fréon et circuit eau

- Mesure de la température d’eau (aller-retour)

- Entretien du circuit primaire d’eau glacée

MATERIEL :

1-Un appareil de refroidissement en une seule unité à condenseur refroidi à l’eau et un échangeur à eau glacée de petite dimension

2-Un circuit primaire à eau glacée comprenant un ventilo-convecteur avec pompe de circulation et tous les accessoires nécessaires

BT3

Climatisation

T.P. Système de refroidissement

T.P. 4

CLIMATISEUR TYPE MURAL, TYPE SEPARE (SPLIT)

Objectif :

- Exploiter les climatiseurs de type mural et de type séparé, et indiquer leurs

avantages-inconvénients.

Travaux pratiques :

Ce T.P. consiste à:

- La mise en place d’un climatiseur et à faire toutes les connexions électriques et les moyens de contrôle (température, vitesse de l’air).

- L’installation des conduites de Fréon avec tous les supports et isolation nécessaires

  - Mesurer les températures aux différents points du système

  - Observer le cycle de refroidissement

  - Manipuler le mode de réglage et contrôle

MATERIEL :

- Un appareil climatiseur en une seule unité de petite dimension 9000  BTU

- Un appareil climatiseur séparé de petite dimension (9000 BTU)

- Conduite frigorifique avec isolation et matériel de brasage

- Thermomètre digital à distance

BT3

Climatisation

T.P. Système de refroidissement

T.P. 5

REFRIGERATEUR A EAU

Objectifs :

1- Exploiter le système de réfrigération à eau à charge variable.

2- Principe de fonctionnement d'un réfrigérateur à eau.

Travaux pratiques :

- Mesures des températures et des débits d’eau au moyen de thermomètre et de

débitmètre (à l’entrée et sortie de l’évaporateur), ce qui permet de déterminer par l’élève

l’équilibre thermique

- Mesure de la puissance électrique absorbée, ce qui permet de calculer le rendement de

l’appareil

MATERIEL :

Un banc d’essai comprenant :

- Appareil frigorifique de petite  puissance

- Evaporateur refroidi à l’eau

- Pompe de circulation

- Dispositif de sécurité (pressostat haute pression, contrôle basse pression)

- Dispositif anti-givre et anti-surchauffe

- Régulateur de débit d’eau

BT3

Climatisation

T.P. Système de refroidissement

T.P. 6

CHAMBRE FROIDE

Objectif :

- Mettre en oeuvre le système de fonctionnement d'une chambre froide de petites

dimensions.

Syllabus :

1- Schéma de fonctionnement

2- Régulation de la charge frigorifique variable

3- Système de contrôle

3-1 De dégivrage

3-2 Contrôle de débit eau

3-3 Vanne de détente automatique et thermostatique

Travaux pratiques :

L’élève devra:

1- Faire le choix des circuits de réfrigération (à l’eau, à l’air)

2- Varier le réglage des vannes de détente, et mesurer la variation des pressions du fluide

frigorifique de l’installation (au moyen de manomètre)

3- Varier le débit d’eau du condenseur et mesurer la variation de température de l’installation

au moyen de thermomètres incorporés

4- Hors service le système de dégivrage et l’influence sur le fonctionnement de l’appareil

5- Entretenir une chambre froide

MATERIEL :

Ce banc d’essai  comprend :

- Un appareil frigorifique à charge variable

- Un système électrique de dégivrage

- Un condenseur refroidi à l’air et à l’eau

- Un évaporateur ventilé à l’air au moyen d’un ventilateur

- Un système complet de contrôle et de sécurité (haute pression, basse pression)

BT3

Climatisation

T.P. Système de refroidissement

T. P. 7

CLIMATISEUR D'AUTOMOBILE

Objectif :

- Identifer la construction, installer, dépanner, et entretenir un climatiseur d'automobile.

Travaux pratiques :

2.1 Identifier les principaux organes composants

2.2 Faire le chargement et le déchargement et essai de fonctionnement

2.3 Faire identifier les principales causes de pannes et les remèdes

2.4 Installer un climatiseur d'automobile

MATERIEL :

Un banc d’essais comprenant :

- Un appareil frigorifique complet avec tous les accessoires, le condenseur et l’évaporateur ...refroidi à l’air

- Vanne de détente thermostatique

- Protection (basse pression et haute pression)

BT3

Climatisation

T.P. Système de refroidissement

T. P. 8

POMPES A CHALEUR (air-eau et eau-eau)

Objectif :

- Identifier la construction, faire fonctionner, et installer des pompes à chaleur (air-

eau et eau-eau).

Travaux pratiques :

- Calcul de la consommation d’énergie ( en mesurant l’énergie électrique consommée)

- Calcul de la quantité de chaleur fournie

- Calcul du COP d’après la définition

- Traçage de courbes de consommation, d’énergie, de quantité de chaleur fournie, et de

coefficient de performance de la  P.A.C. en fonction de la charge, en faisant varier le

débit  d’eau du condenseur

- Calcul des coefficients globaux de transfert de chaleur de l’évaporateur et du condenseur

MATERIEL :

Un banc d’essai comprenant :

- Un évaporateur refroidi à l’eau et un autre à l’air

- Un commutateur permet le choix de évaporateur

- Un condenseur refroidi a l’eau

- Un détendeur thermostatique

- Des appareils de mesures thermomètre aux différents points du cycle et de débitmètres

et des manomètres

- Un pressostat de sécurité

BT3

Climatisation

T.P. Système de refroidissement

T.P. N°9

TOURS DE REFROIDISSEMENT

Objectif :

- Décrire la construction, faire fonctionner, installer, démonter, et entretenir des tours

de refroidissement.

Travaux pratiques :

1- Observation visuelle de l’écoulement et de la distribution de l’eau dans la colonne à

évaporation

2- Mesures de débits d’eau consommée

3- Mesures des températures de l’air entrée et sortie

4-Traçage de la courbe de l’énergie consommée en fonction de l’état extérieur

MATERIEL :

Un banc d’essais comprenant :

1- Un ventilateur centrifuge de petite dimensions

2- Un réservoir d’appoint d’eau avec régulation par vanne à flotteur

3- Colonne transparente à plaques verticales pour évaporation forcée de l’eau

4- Thermomètres électriques pour mesurer la température de l’évaporation d’eau, différents

points de la colonne à évaporation, débitmètre pour mesurer le débit d’eau utilisée

BT3

Climatisation

T.P. Système de refroidissement

METHODOLOGIE :

- Utiliser des schémas clairs en couleur pour mieux illustrer la matière.

- Utiliser des diapositives pour mieux illustrer la matière.

- Donner des exemples pratiques de la vie professionnelle tant que possible comme application directe de la matière.

- Organiser des visites à des entreprises et des chantiers, et demander aux élèves de rédiger un rapport de visite qui sera commenté et analysé en classe.

- Faire préparer par le professeur un manuel des travaux pratiques, et le distribuer aux élèves.

- Faire préparer à l’avance par les élèves la séance de travaux pratiques.

- Faire exécuter par les élèves le travail demandé, contrôlé et corrigé par l’enseignant : la qualité et la précision de l’exécution, l’utilisation du matériel et outillage adéquats, le respect des règles d’hygiène et de sécurité professionnelle.

- Insister sur la présentation des rapports faits par les élèves.

- Faire présenter aux élèves des fiches techniques des équipements, des outils, et des produits.