BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

| T.P. EQUIPEMENTS DE REFROIDISSEMENT | 90 heures |
| --- | --- |

Objectifs:

- Utiliser l’outillage de montage et de dépannage.

- Préciser le principe de fonctionnement d'un cycle frigorifique classique.

- Démonter, remonter, entretenir et dépanner des compresseurs.

- Démonter, remonter, entretenir et dépanner des condenseurs.

- Démonter, remonter, entretenir et dépanner des évaporateurs.

- Démonter, remonter, entretenir et dépanner des détendeurs et des réservoirs de liquide.

- Analyser et corriger les principales pannes courantes des machines frigorifiques.

- Analyser et corriger les principales pannes courantes d’un compresseur.

- Connaître et identifier les dispositifs de protection d’un compresseur.

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°1

FLUIDE FRIGORIGENE

Objectif :

Au terme de ce T.P., l'élève devrait être capable d'identifier et d'utiliser l'outillage de montage et de dépannage, les moyens de détection des fuites, de chargement et de déchargement en fluide frigorigène.

Travaux pratiques :

- Chargement et déchargement d’une conduite frigorifique existante

- Réglage de la quantité de Fréon chargé de l’installation frigorifique en marche en mesurant la

pression dans les condenseurs et évaporateurs

- Utilisation des matériels adéquats pour les différents travaux

- Laisser exprès une petite fuite au niveau de serrage et faire la détection de cette fuite au moyen

d’un détecteur

MATERIEL  :

1- Indicateur de pression

2- Indicateur de température

3- Appareils de détection de fuite

4- Outillage de soudage

5- Pompe à vide, chargement, déchargement

6- Outillage de :

1- Coupe

2- A fileter

3- Serrage

4- Cintrage

5- Clés et jeux

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°2

CYCLE FRIGORIFIQUE

Objectif :

Identifier le rôle de la source froide et de la source chaude déterminer le travail  d'un compresseur d'une machine simple frigorifique (2ème principe de la thermodynamique).

Travaux pratiques :

1- Observation du cycle à compression de vapeur de réfrigération

2- Démonstration du "pompage" vers le condenseur du fluide frigorigène

3- Evaluation de l'effet du rapport de compression sur les performances du

système en mesurant l’énergie échangée et l’énergie absorbée pour différentes

valeurs de pression dans les condenseurs et évaporateurs

4- Détermination du coefficient global de transfert de chaleur à l'évaporateur

et au condenseur en mesurant l’énergie consommée par la différence de

température entre-sortie et débit eau circulant

MATERIEL :

- Un évaporateur à eau dans un cylindre à verre transparent

- Un compresseur hermétique

- Un condenseur à eau dans un cylindre à verre transparent

- Une protection électrique

- Des manomètres pour mesurer les pressions dans le condenseur et dans l’évaporateur

- Des thermomètres pour mesurer la température entrée-sortie des échangeurs et les températures du Fréon à l’entrée et sortie du compresseur

- Des débitmètres pour calculer le débit d’eau échange dans les échangeurs

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°3

SIMULATEUR DE PANNE D'UN CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Objectif :

Identifier des pannes simulées et y remédier par l'intermédiaire d'interrupteurs électriques.

Travaux pratiques :

1- Comprendre le schéma de l'installation, lire les appareils de mesure

2- Recherche par l'élève de la panne provoquée et ceci en consultant les

manomètres et les thermomètres et les différents appareils de mesure

MATERIEL :

Un  banc de production de froid comprenant :

- Un compresseur semi-hermétique

- Un condenseur à air à vitesse variable

- Un évaporateur à air à vitesse variable

- Détendeur thermostatique

- Equipement de contrôle et de sécurité de l’appareil

- Thermomètre et manomètre aux différents points du circuit

- Un jeu de dizaines de pannes d’origine électrique de fonctionnement sont simulées au moyen de contacteurs

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°4

SIMULATEURS DE PANNES ELECTRIQUES D'UN COMPRESSEUR HERMETIQUE

Objectif :

Identifier différentes pannes d'un compresseur hermétique et y remédier en effectuant des actions directes et réelles sur l’ensemble :

- Fusible brûlé.

- Relais thermique actionné.

Travaux pratiques :

1- Comprendre le schéma électrique de démarrage

2- Détecter des principaux défauts de fonctionnement d'un compresseur

hermétique fusible brûlé, relais thermique, capacité de démarrage et de

fonctionnement.

MATERIEL:

Un banc d’essai comprenant :

- Un compresseur hermétique

- Condensateurs de démarrage et de marche

- Relais électriques

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°5

DISPOSITIFS DE PROTECTION  D'UN COMPRESSEUR HERMETIQUE

Objectif :

Exploiter et réguler les circuits électriques des installations frigorifiques, les dispositifs de démarrage, et les moyens de contrôle.

Matériel :

Une banc d’essai comprenant:

- Compresseur hermétique

- Manomètres

- Pressostat haute et basse tension

- Thermostat

- Condensateurs et relais de démarrage

- Protecteur de l’enroulement

Travaux pratiques :

1- Comprendre le principe de fonctionnement de différents dispositifs de contrôle et

de protection d'un compresseur hermétique

2- Réglage de pression dans la canalisation d'aspiration

3- Réglage de pression dans la canalisation de refoulement

4- Variation de la température d'évaporation et de condensation en fonction de la

pression d'évaporation et de condensation

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°6

CONDENSEURS

Objectif :

- Déposer et installer des condenseurs à air, des condenseurs à e	au et des condenseurs évaporatifs.

- Nettoyer et inspecter des condenseurs.

- Décrire les différents moyens de détection des fuites dans un condenseur.

- Utiliser ces moyens pour la détection des fuites.

Matériel :

Un banc d’essai comprenant:

- condenseurs à air

- condenseurs à eau

-Immersion

-Double tube

-Multitubulaires

- condenseurs évaporatifs

Travaux pratiques :

1- Dépose et installation des condenseurs

2- Détection des fuites dans un condenseur

3- Réparation

4- Nettoyage du condenseur.

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°7

DETENDEURS ET RESERVOIRES DE LIQUIDE

Objectif :

- Déposer et installer des détendeurs thermostatiques, capillaires et automatiques.

- Nettoyer, inspecter et entretenir des détendeurs capillaires, thermostatiques et automatiques.

- Réparer les fuites dans les détendeurs par brasage.

Matériel :

Un banc d’essai comprenant:

- détendeurs capillaires

- détendeurs thermostatiques

- détendeurs automatiques

Travaux pratiques :

1- Dépose et installation des détendeurs capillaires

2- Dépose et installation des détendeurs thermostatiques

3- Dépose et installation des détendeurs automatiques

4- Réglage des détendeurs thermostatiques.

5- Entretien des réservoirs de liquide.

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°6

EVAPORATEURS

Objectif :

- Identifier les différents types des évaporateurs.

- Décrire les moyens de détection des fuites dans un évaporateur et la réparation de ces fuites en respectant les mesures de sécurité.

- Déposer, réparer et reposer un évaporateur.

Matériel :

Un banc d’essai comprenant:

- Evaporateur à air

- Evaporateur immergé

Travaux pratiques :

1- Dépose et installation des évaporateurs

2- Détection des fuites dans un évaporateur

3- Réparation

4- Nettoyage.

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°7

REFRIGERATEUR DOMESTIQUE

Objectif :

- Identifier les différents éléments d'un réfrigérateur domestique.

- Décrire le rôle de chaque organe mécanique.

- Tester et mesurer les organes électriques.

Matériel :

Un réfrigérateur domestique comprend:

- Tous les organes mécaniques.

- Tous les organes électriques.

Travaux pratiques :

- Comprendre le circuit mécanique des différents types de réfrigérateurs:

  - Frost.

  - No Frost.

  - Défrost.

- Comprendre les circuits électriques de ces types.

- Tester et mesurer les organes électriques:

3.1  Relais de démarrage.

3.2  Protecteur thermique.

3.3  Thermostat.

3.4  Défrost timer.

3.5  Thermostat du fin de dégivrage.

3.6  Résistance de chauffage de dégivrage.

3.7  Condensateur.

3.8  Moteur de temps.

.

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°8

TECHNIQUE DE REMPLISSAGE ET DE VIDANGE

Objectif :

- Identifier les outillages nécessaires (pompe à vide, analyseurs, détecteur de fuites….)

- Savoir appliquer le technique de remplissage et de vidange.

Matériel :

- Un réfrigérateur domestique.

- Analyseur.

- Pompe à vide.

- Bouteille de remplissage.

- Détecteurs de fuites.

- Pince ampèrmétrique

- Poste oxyacétylénique.

- Azote.

- Bouteille de réfrigérant.

Travaux pratiques :

- Détecter les fuites.

- Réparer les fuites.

- Comprimer l'installation par l'azote.

- Appliquer le technique de vidange.

- Appliquer le technique de remplissage.

- Tester et faire les mesures nécessaires:

-contrôle de pression.

-contrôle de température.

-temps de dégivrage.

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°9

REFRIGERATEUR COMMERCIAL

Objectif :

-    Identifier les différents éléments d'un réfrigérateur commercial.

-    Décrire le rôle de chaque organe mécanique.

-    Tester et mesurer les organes électriques.

Matériel :

- Un réfrigérateur commercial.

- Condenseur à air forcé.

- Détendeur automatique.

- Congélateur commercial (Defrost et Nofrost).

- Poste oxyacétylénique.

- Azote.

- Bouteille de réfrigérant.

Travaux pratiques :

- Comprendre le circuit mécanique des différents types de réfrigérateurs commercial.

- Comprendre les circuits électriques de ces types.

- Régler, tester et mesurer les organes électriques.

- Dépannages et maintenances

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°9

CLIMATISEUR INDIVIDUEL

Objectif :

-    Identifier les différents éléments d'un climatiseur individuel.

-    Décrire le rôle de chaque organe mécanique.

-    Tester et mesurer les organes électriques.

Matériel :

- Un climatiseur individuel.

- Vanne réversible.

- Ventilateur à 2 et 3 vitesses.

Travaux pratiques :

- Comprendre le circuit mécanique des différents types de climatiseur individuel.

- Démarrage de compresseur avec condensateur.

- Circuit électrique.

- Mesures et détermination des enroulements du ventilateur.

- Remplissage en réfrigérant.

- Etapes des mises en place.

- Dépannages et maintenances

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de refroidissement

T.P. N°11

TUYAUTERIES DES REFRIGERANTS

Objectif :

-    Identifier les différents types des tubes en cuivre.

-    raccorder les tuyaux par soudage, évasement et brasage.

Matériel :

- Dudgeonnière.

- Coupe tube.

- Ebavureur.

- Cintreuse.

- Pince à emboiture.

- Coupe capillaire.

- Pince à obturer.

- Pince à perforer.

- Ressorts à cintrer.

- Miroir d'inspection télescopique.

Travaux pratiques :

- Brasage.

- Evasement d'une épaisseur simple.

- Evasement d'une épaisseur double.

- Filetage des tuyaux.