BT2

Climatisation

T.P. Installations électriques

| T.P. INSTALLATIONS ELECTRIQUES | (60h / 20 semaines) |
| --- | --- |

Chapitre 1: LA SECURITE DANS LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 	  Durée : 3h

Syllabus :

1. Utilisation sûre des outils manuels sur des machines dans un atelier ou sur le chantier

2. Procédures de sécurité associées aux opérations de coupe, filetage, brasage et rivetage

3. Evaluer et éviter les dangers associés au contact avec les matériaux irritants ou à l'inhalation de fumées toxiques

4. Evaluer et éviter les dangers associés au travail sur des systèmes mis sous tension ou à    proximité de tels systèmes. Coupures et isolation des circuits

5. Offrir les premiers soins en cas de brûlure, coupure, meurtrissure, chute et chocs

Électrique

Chapitre 2: LA CAISSE A OUTILS							Durée : 3h

Travaux pratiques:

1- Usage et maintenance des différents outils

2- Utilisation du voltmètre, de l'ampèremètre, du multimètre

3-Utilisation du multimètre pour la détection des court-circuits et des circuits ouverts.

Chapitre 3:   CONDUCTEURS ET CABLES (B.T) 					Durée : 9h

Travaux pratiques:

1- Couper les extrémités des câbles mentionnés (unipolaire, multiconducteur) les dénuder et raccorder les gaines isolantes

2- Connexions des câbles, boîte de dérivation

3- Etamage et soudage des extrémités du câble

N.B. Utiliser des câbles à âme rigide, à âme souple, à âme câblée

Chapitre 4: EPISSURE ET SOUDAGE DES CABLES				Durée : 9h

Travaux pratiques :

1. Effectuer des connexions et des dérivations sur conducteurs à âme souple, à âme rigide, à âme câblée (ligaturées, dérivations).

2.  Effectuer des connexions et des dérivations sur câbles à âme câblée, à âme souple, à âme rigide

3. Souder les épissures effectuées

4. Réaliser des joints soudés

Chapitre 5: LES CONDUITS SOUPLES						Durée : 9h

Travaux pratiques :

1. Coupage et l'image des conduits souples 13 mm- m16

2. Fixation et installation des conduits souples 13 mm- m16

3. Utilisation des jonctions et des boîtes de connexion correspondantes

4. Réaliser une installation avec conduit souple à plusieurs branches et dérivations et  courbures.

Chapitre 6: LES CONDUITS PLASTIQUES RIGIDE					Durée : 6h

Travaux pratiques :

1- Coupage et l'image des conduits plastiques rigides 13 m/m ou 16 m/m

2- Etude de la courbure des conduits

3- Fixation et installation des conduits rigides

4- Utilisation des accessoires nécessaires (Boîtes de dérivation. tés et coudes)

5- Réaliser une installation avec conduit rigide plastique à plusieurs branches et dérivations et courbures.

Chapitre 7: LES CONDUITS RIGIDES EN ACIER					Durée : 6h

Travaux pratiques :

1- Coupage et l'image des conduits en acier de diamètre 13m/m

2- Réalisation et détermination des rayons de courbure

3- Réalisation des filetages

4-Fixation et installation des tubes-acier

5- Réalisation d'une installation avec tube acier à plusieurs dérivations et courbures (Utilisés des boîtes de dérivation, tés, coudes)

Chapitre 8: Principe fondamental du transformateur				Durée : 6h

Travaux pratiques :

1- Connexion d'un transformateur monophasé.

  - Mesure de la puissance d'entrée et de la puissance de sortie pour différentes charges.

  - Mesure des courants primaire et secondaire.

2- Connexions externes d'un  transformateur triphasé.

Chapitre 9: LA LIGNE DU NEUTRE							Durée : 3h

Syllabus :

1- Triphasé

2-  Nécessité du neutre:

- Systèmes déséquilibrés

- Transformateurs connectés en étoile

- Protection

3- Différents types de circuits nécessitant l'installation du neutre

Travaux pratiques :

1- Connexion d'un transformateur triphasé avec neutre

2- Mesure du courant dans la ligne neutre pour charges équilibrées et non-équilibrées

Chapitre 10: INSTALLATION D'UNE PRISE DE TERRE				Durée : 6h

MATERIEL:

- 4 électrodes pour prise de terre

- Câbles électriques de 10 mm2 de section

- Un Telluromètre pour la mesure de la résistance des prises de terre

Travaux pratiques :

1. Réaliser une prise de terre à plusieurs électrodes

2. Mesurer la résistance d'une prise de terre réalisée avec une ou deux ou trois électrodes.