T.P. Transmission

- Travaux sur la boîte de vitesses automatique

- Démontage et remontage.

- Contrôles générales : Réglage du moteur (moment d’allumage, marche à vide, transition) , dégâts extérieure, (étanchéité, raccord à vis, connexions, boîte de dépression) - Contrôler l’état ATF, remplir d’huile - Contrôler visuellement et d’après l’odeur le ATF - Contrôler le fonctionnement de l’interrupteur Kick down - Contrôler et régler le levier commutateur du câble de transmission ou de réglage des leviers commutateur des tringles - Test du frein (Stall-speed) - Divergences du nombre de tours en cas de freinage et ses causes - Essais de marche ou marche sur le poste de contrôle de la puissance, déterminer les points de commutation - Mesurer les pressions (Pression du travail, pression du régulateur, pression de commande, pression de modulation) - Choix de l’ATF suivant les données du producteur Remplir, changer l’ATF

- Travaux sur l'arbre de transmission, les arbres de roues, le joint d’articulation ou CADRAN.

- Démonter, monter :

- Arbre de transmission avec joints de cadran

- Arbre de roue

- Joints d’articulation

- Aligner l’arbre de transmission et l’arbre principal

Ajuster, changer les paliers de roues.

- Travaux sur la boîte de transfère

- Désassembler la boîte transfère d'après les instructions du producteur

- Reconnaître les fonctions des groupes de construction, selon les plans de montage ou les dessins et adjoindre chaque élément suivant sa fonction convenable

- Faire attention au positionnement des éléments de construction de la boîte de vitesse pendant le démontage

- Nettoyer les arbres et le logement du palier pour le montage des roulements et contrôler l'état d'ébarbure et la précision d'ajustage

- Préparer les roulements et les éléments d'assemblage

- Monter les roulements à chaud et à froid

- Contrôler le fonctionnement des roulements montés

- Démonter les roulements avec des dispositifs auxiliaires

- Contrôle visuelle de l'usure des éléments de construction

- Choix de l’huile suivant les données du producteur.

- Remplir, changer l’huile de la boîte de transfère.

- Contrôler et ajuster les dispositifs de changement de rapport.

4. Travaux sur l’essieu motrice avant et arrière

- Service l’essieu moteur arrière

- Service l’essieu moteur avant

5. Travaux sur la commande des axes et du différentiel

- Démonter et détacher la commande de l'axe

- Travaux sur la roue conique de la commande de l'axe: Réglage de la roue conique de commande avec commande d'axe non désaxé, tenir compte des dimensions.

Calculer la compensation du groupe des disques, réglage de la couronne de différentiel (disques de compensation, écrou de réglage, réglage du fonctionnement du profil de la dent)

- Décomposer le différentiel: Roulement conique, couronne, satellite du différentiel, roues de l'arbre primaire

- Contrôler la marche plane de la cage du différentiel

- Déterminer le groupe des disques de compensation

- Assembler le différentiel:

- Roues de l'arbre primaire, ressorts Belleville, disques de compensation

- Contrôler le couple, changer le groupe des disques de compensation si nécessaire

- Monter la couronne du différentiel

Choix de l'huile de graissage suivant les données du producteur