T.P. Chassis

- Travaux de carrosserie.

- Démontage et montage des carrosseries serrées à viser - Contrôle de la position des points de fixation pour le mécanisme de roulement et des agrégats de commande sur la carrosserie ou le cadre - Démontage et montage du porteur des instruments - Démontage et montage des vitres de l'automobile - Démontage et montage des éléments de la carrosserie mobile

- Travaux sur la suspension des roues, suspension élastique sur les ressorts et les amortisseurs.

- Contrôle et réparation de la suspension des roues:

Démontage de la fusée d'essieu, changement du palier - guide, montage du boulon de la fusée d'essieu, détermination visuelle de l'état du palier et ajustement du fonctionnement du palier

- Contrôle et changement des éléments défectueux de la suspension des ressorts:

Contrôle et changement des éléments défectueux de l'amortisseur: Méthodes de contrôle subjective (fluctuation du véhicule, confort des passagers, observation du mouvement des roues, jugement du trace des pneus (traces de glissement), contrôle visuelle, méthodes de contrôle objective (poste de contrôle des amortisseurs, réglage des amortisseur réglable, détermination des dégâts sur les amortisseurs, contrôle de montage des amortisseur.