T.P. MOTEUR

Pour achever ce T.P.,  il est préférable de suivre la démarche suivante :

- Introduction du moteur en tant que système complet ;

- Enlever et démonter.

- Enlever le moteur de l'automobile (avec et sans la boîte de vitesse) - Démonter les éléments de construction individuel et en groupe, décomposition et nettoyage des éléments du moteur, caractérisation des éléments de construction - Juger l'usure des éléments de construction, de réparation et travail de remise en état, réutilisation

- Monter le carter; étancher le vilebrequin : joints de vilebrequin - Contrôler la marche à vide du moteur - Monter le collecteur d'admission et d'échappement : joints d'échappement - Contrôler, Monter la pompe à l'eau : Joint. - Contrôler la température d'ouverture et de fermeture du thermostat - Installer ou enlever d'autres agrégats - Contrôler les supports en caoutchouc du moteur - Nettoyer le radiateur et contrôler son étanchéité - Contrôler l'usure des ventilateurs en circuit et leur fonctionnement - Installer le moteur, connecter, compléter et l'huile et le liquide de refroidissement - Essai de marche avec ajustage des bougies et des installations de la préparation du mélange - Contrôler le système d'étanchéité de refroidissement - Essai de voyage

- Montage final.

- Monter le carter; étancher le vilebrequin : joints de vilebrequin

- Contrôler la marche à vide du moteur

- Monter le collecteur d'admission et d'échappement : joints d'échappement

- Contrôler, Monter la pompe à l'eau : Joint.

- Contrôler la température d'ouverture et de fermeture du thermostat

- Installer ou enlever d'autres agrégats

- Contrôler les supports en caoutchouc du moteur

- Nettoyer le radiateur et contrôler son étanchéité

- Contrôler l'usure des ventilateurs en circuit et leur fonctionnement

- Installer le moteur, connecter, compléter et l'huile et le liquide de refroidissement

- Essai de marche avec ajustage des bougies et des installations de la préparation du mélange

- Contrôler le système d'étanchéité de refroidissement

- Essai de voyage

- Boîte de manivelle.

- Nettoyer et contrôler les surfaces d'ajustage dans la boîte de manivelle

- Contrôle visuel de l'état des surfaces de roulements du cylindre

- Mesurer les alésages du cylindre

- Travailler l’alésage par l'opération de pierrage suivant les mesures spécifiées du piston

- Relever les chemises sèches des cylindres

- Installation des chemises des cylindres mouillés, étanchéité, porter à faux et remettre à la position initiale des chemises

- Contrôler le diamètre des alésages fondamentaux et l'alignement

- Marquer le couvercle du chapeau de palier

- Vilebrequin

- Fixer l'état des tourillons visuellement et par contrôle des fissures

- Mesurer les tourillons, juger le degré de l'usure et la réutilisation, rectifier le vilebrequin

- Contrôler la dureté des tourillons et choisir le palier principal et le palier de bielle

- Installer le palier du vilebrequin, contrôler la secousse du vilebrequin

- Mettre en place le vilebrequin, serrer le chapeau de palier

- Contrôler le jeu du palier: Jeu axial, jeu radial

- Contrôler le volant et l'amortisseur de vibration

- Monter les groupes de construction du vilebrequin, et contrôler la fonction (amortisseur de vibration, volant), contrôler les trous de graissage

- Monter les joints de Vilebrequin.

- Piston

- Déterminer le piston convenable avec le diamètre demandé

- Contrôler et déterminer le jeu du piston

- Montage des segments du piston (si demandé)

- Marquer les segments du piston, différencier entre les types des segments

- Contrôler la tolérance du poids

6. Bielle

- Contrôler l'usure de la douille du pied de bielle, percer les trous de l'huile

- Frotter la douille du pied de bielle jusqu'au jeu demandé, contrôler le parallélisme des axes de l'œil de bielle et du palier de bielle

- Contrôler la tolérance du poids

- Installer le palier de bielle, attribuer la partie supérieure du palier et la partie inférieure

- Assembler le piston et la bielle, disposition flottante, axe du piston avec calage à retrait

- Contrôler la bielle et le piston au positionnement oblique

- Installer la bielle et le piston en tenant compte du sens de rotation et du jeu du piston dans la boîte de manivelle

- Assemblage de la bielle et du vilebrequin

- Déterminer le jeu du palier de bielle: Tension, Plasticage

- Assurer les vis de la bielle

- Contrôler les trous de graissage de la bielle

7. Culasse et commande du moteur

- Contrôler la platitude de la surface plane

- Déterminer l'état du guide de soupape, s'il est nécessaire de changer le guide de soupape

- Nettoyer les canaux d'aspiration et de refoulement si nécessaire ré-usiner

- Tourner ou fraiser le siège de soupape dans la culasse à la largeur correspondante du siège

- Monter le joint du guide de soupape

- Nettoyer les soupapes

- Commande du moteur: Adjonction, courroie crantée ou changement de chaînes, engrenages à dentures droites, tendeur de courroie mécanique et hydraulique

- Régler les soupapes: Influence du jeu des soupapes

- Commande hydraulique des poussoirs de soupapes

- Contrôler les soupapes aux secousses (marche en rond)

- Travailler la surface d'appui de soupape pour être à la largeur du siège

- Rodage des soupapes

- Contrôler l'ajustage des surfaces d'appui (contrôle d'étanchéité)

- Pour le traitement  des soupapes et leurs sièges les outils demandés sont à utiliser

- Choisir et utiliser l'outil de traitement nécessaire

- Contrôler les ressorts et les poussoirs des soupapes

- Contrôler l'usure des culbuteurs, changer les douilles des culbuteurs

- Contrôler l'usure des cames et de l'arbre à cames

- Contrôler l'arbre à cames aux secousses

- Monter et assurer l'arbre à cames en tenant compte des instructions de montage

- Choisir le joint-culasse, contrôler les trous d'eau et de l'huile; fixer

- Monter la culasse et serrer les vis dans le vrai ordre au moment prescrit

- Adjonction du vilebrequin à la position de l'arbre à cames

- Commande de l'arbre à cames: Chaînes, courroie, crantées, engrenages

- Dispositif de serrage: hydraulique, mécanique, montage, contrôle de fonctionnement.

- Soupapes à commande variable.

8. Travaux sur les moteurs à deux temps

- Contrôler les moteurs à 2 temps et juger leur fonctionnement.

- Entretenir les moteurs à 2 temps.