T.P. Transmission

- Travaux sur la transmission

# Diagnostique l’état et recherche de défauts sur la transmission - Effectuer le contrôle visuel de la transmission : fuite, composants inquiet.

- Travaux sur l'accouplement de la voiture

- Disque d'embrayage: Contrôle visuelle, déterminer l'épaisseur de la garniture, contrôler la marche plane et l'installation de torsion, montage du disque d'accouplement et contrôler l'usure et la planéité des disques.

- Plateau de débrayage: Contrôler la marche plan, montage du disque et du plateau de débrayage

- Eléments de transmission de l'accouplement: Contrôler et régler le fonctionnement de l'accouplement et le déplacement du pédale (mécanique et hydraulique), contrôler les éléments de transmission de l'accouplement (positionnement du levier du pédale, contrôle de sécurité des cylindres, câbles, tringles, cylindre - capteur et récepteur, pistons, joints d'étanchéité du cylindre capteur et récepteur, contrôle du commande hydraulique de l'accouplement

- Effectuer le montage de l'accouplement

- Contrôler l'accouplement et juger les défauts: Contrôle du dérapage (au repos et en marche), contrôle du détachement, des perturbations de l'accouplement et leurs causes

- Contrôler et chercher les défauts dans les dispositifs d'accouplement automatique.

- Travaux sur la boîte de vitesse manuelle

- Démontage et montage sans le moteur.

- Travaux préparatifs

- Désassembler la boîte de vitesse d'après les instructions du producteur

- Reconnaître les fonctions des groupes de construction, selon les plans de montage ou les dessins et adjoindre chaque élément suivant sa fonction convenable

- Faire attention au positionnement des éléments de construction de la boîte de vitesse pendant le démontage

- Nettoyer les arbres et le logement du palier pour le montage des roulements et contrôler l'état d'ébarbure et la précision d'ajustage

- Préparer les roulements et les éléments d'assemblage

- Monter les roulements à chaud et à froid

- Contrôler le fonctionnement des roulements montés

- Démonter les roulements avec des dispositifs auxiliaires

- Contrôle visuelle de l'usure des éléments de construction

- Aligner l'arbre de transmission et l'arbre principal

- Choix de l’huile suivant les données du producteur

- Contrôler et ajuster les dispositifs de changement de rapport