TP MICROCONTROLEUR 16F877A (60 H)

## Equipement de laboratoire

*Ordinateurs.

*Logiciel MPLAB.

*Programmateur de microcontrôleur 16F877A.

*Maquettes didactiques à base de microcontrôleur 16F877A.

*Oscilloscopes.

*Composants périphériques: clavier matriciel, afficheurs, LCD, LM35, MAX232… etc.

et les circuits d’adaptations correspondants.

CONTENU :

Manipulation 1: 							(4H)

Rappel sur le logiciel MPLAB et la procedure de l’utilisation du programmateur.

Manipulation 2:							(2H)

Réalisation d’un compteur binaire 8bits sur le portB. La visualisation

Des sorties du portB se feront avec 8 leds. Un bouton poussoir

Sera utilisé pour Enclencher et déclencher le comptage.

Manipulation 3:							(2H)

Comptage incremental de 0 à 9 puis décrémental de 9 à 0 sur

Afficheur 7 segments. L’étudiant utilisera un premier bouton poussoir

Pour l’incrémentation et un second bouton poussoir pour la

Décrémentation.

Manipulation 4:							(4H)

Génération d’une numérotation téléphonique de type pulsation ( 10pps)

Sur le portB bit RB0 par activation d’un bouton possoir. Une LED sera

Connectée sur RB0 pour visualiser la numérotation.

Manipulation 5:							(4H)

Ecrire le programme d’initialisation d’un afficheur LCD 2 lignes 16 caractères

En mode 4 bits et afficher la phrase suivante sur la ligne numéro 1 du LCD:

WELCOME TO ITIS

Manipulation 6:						           (4H)

Ajouter au programme de la manipulation 5 le programme de gestion d’un clavier

Hexadecimal et afficher les digits 0  1  2   3 …etc sur la ligne numéro 2 du LCD.

Manipulation 7:					                      (4H)

Lecture du capteur de temperature LM35 connecté à RA0 et affichage

De la température sur la ligne numéro 1 du LCD.

Manipulation 8:							(4H)

Ajouter au programme de la manipulation 7 le programme d’un voltmètre

Digital tension DC et afficher la tension mesurée sur la ligne numéro 2 du LCD.

Manipulation 9:							(6H)

Réalisation d’un fréquencemètre digital 0 HZ – 60 KHZ

Avec affichage dela fréquence sur l’afficheur LCD avec 5 digits.

Manipulation 10

1ère partie :							(4H)

Transmission série asynchrone d’un mot de 10 lettres sur la sortie

TX du microcontrôleur et affichage simultanée des lettres  sur l’afficheur

LCD. Le délai de transmission entre chaque lettre est de 1 seconde.

L’étudiant utilisera un oscilloscope sur la sortie TX pour être sûr

Du fonctionnement de son montage

.

2ème partie :							(2H)

L’étudiant ajoutera le circuit integré MAX232 pour envoyer le mot

de 8 lettres sur un ordinateur et le visualser sur l’écran de cet ordinateur

En utilisant le programme HYPER TERMINAL de WINDOWS XP.

N.B. Pour l’activation du programme HYPER TERMINAL choisir:

“START” puis “All programs” puis “ACCESSORIES” puis

“COMMUNICATIONS” puis “HYPER TERMINAL”.

Manipulation 11:							(10H)

Réalisation d’une horologe et d’un calandrier avec année bissextile

Et avec l’affichage du temps et de la date sur l’afficheur LCD.

*Horloge de type 24 Heures: Heures, Minutes, Secondes

Affichage :  HH:MM:SS

*Calandrier : Jour, Mois, Année

Affichage : JJ:MM:AA

Manipulation 12:							(4H)

Utiliser le clavier et l’afficheur LCD pour construire une

Calculatrice performant une multiplication 1 digit X 1digit

Example: 5 x 8 = 40.

Manipulation 13:							(6H)

Utiliser le clavier et l’afficheur LCD pour construire une

Calculatrice performant une division 2 digit / 1digit sans

Virgule.

Example: 18 / 2 = 9 et 19 / 2 = 9, D ( D désignant qu’il ya

Des digits après la virgule).