| T. P. CLIMATISATION 90 Périodes |  |
| --- | --- |

T. P. 1

BANC D'ESSAI

Travaux pratiques:

- Mesure de l’état de l’air dans chaque secteur  (température sèche, humide)

- Débit d’eau consommé sous forme de vapeur d’eau éjectée.

- Mesure de quantité d’eau condensée dans l’évaporateur.

- Mesure de température de condensation et d’évaporation du circuit frigorifique.

T.P. 2

BANC D'ESSAI D'UN VENTILATEUR

Travaux pratiques:

- Expérience: Le ventilateur aspire l'air de l'atmosphère par l'intermédiaire d'une tuyauterie

normalisée, à travers un stabilisateur d'écoulement et un diffuseur. Le refoulement est réglé

par une vanne.

Les pressions à l'aspiration et au refoulement sont mesurées au moyen d'un manomètre.

2. Mesures: il faut mesurer:

2.1 Pression totale.

2.2 Débit d'air.

2.3 Puissance absorbée.

2.4 Rendement.

T.P. 3

SYSTEMES A EAU GLACEE

Travaux pratiques:

1. Système d'eau glacée (Chiller).

- Faire identifier les principaux organes composants d'un Chiller.

- Faire la simulation d'un chargement et un déchargement d'un petit appareil

"Chiller" avec toutes les précautions à prendre.

- Faire identifier les principaux organes de contrôle sur circuit Fréon et circuit eau.

- Mesure de la température d’eau (aller-retour).

- Entretien du circuit primaire d’eau glacée.

T.P. 4

CLIMATISEUR TYPE MURAL, TYPE SEPARE (SPLIT)

Travaux pratiques:

Ce T.P. consiste à la mise en place d’un climatiseur et à faire toutes les connexions électriques et les moyens de contrôle (température, vitesse de l’air); et de l’installation des conduites de Fréon avec tous les supports et isolation nécessaires.

Mesurer les températures aux différents points du système.

Observer le cycle de refroidissement.

Manipuler le mode de réglage et contrôle.

T. P. 5

CLIMATISEUR D'AUTOMOBILE

Travaux pratiques:

2.1 Identifier les principaux organes composants.

2.2 Faire le chargement et le déchargement et essai de fonctionnement.

2.3 Faire identifier les principales causes de pannes et les remèdes.

2.4 Installer un climatiseur d'automobile.

T. P.  6

POMPES A CHALEUR (air-eau et eau-eau)

Travaux pratiques:

Calcul de la consommation d’énergie ( en mesurant l’énergie électrique consommée).

Calcul de la quantité de chaleur fournie

Calcul du COP d’après la définition.

Traçage de courbes de consommation, d’énergie de quantité de chaleur fournie et de coefficient de performance de la P.A.C. en fonction de la charge en faisant varier le débit d’eau du condenseur.

Calcul des coefficients globaux de transfert de chaleur de l’évaporateur et du condenseur.

T.P.7

TOURS DE REFROIDISSEMENT

Travaux pratiques:

1. Observation visuelle de l’écoulement et de la distribution de l’eau dans la

colonne à évaporation.

2. Mesures de débits d’eau consommée.

3. Mesures des températures de l’air entrée et sortie.

4. Traçage de la courbe de l’énergie consommée en fonction de l’état extérieur.

T.P.8

INSTALLATION EN CLIMATISATION

Matériel et travaux pratiques:

3.1 Installation des systèmes.

- Type compact.

- Type dissocié.

- Type central.

- Type Chiller.

- Emplacement de chaque type.

- Suppression des bruits et des vibrations.

3.2 Installation des ventilo-convecteurs.

- Fixation et emplacement.

- Raccordements.

- Alimentation en courant électrique.

- Niveau de bruit.

3.3 Installation des gaines.

- Horizontalement.

- Verticalement.

- Méthodes de suspension.

- Connexion à l'appareil.

- Absorbeurs de son.

- Isolation.

- Registres.

3.4 Installation des tuyaux.

- Filetage.

- Fixation.

- Raccordements.

- Etanchéité.

- Isolation.

- Réparation des fuites.

3.5 Dépannage.

- Signes de mal fonctionnement.

- Diagnostic des troubles.

- Remèdes.

- Elaboration d'un rapport.

3.6 Entretien.

- Nettoyage de la corrosion.

- Lubrification.

- Vérification.

- Elaboration d'un rapport.

- Remplir les fiches d'entretien.

T.P.9

REDACTION DU RAPPORT DE STAGE